附件3

布撤展安全管理规定

（一）布展搭建单位资格条件

布展搭建单位资格由各交易团负责审核。

（二）布撤展要求

1、基本要求

（1）布展施工单位须严格执行《上海市展览业消防安全管理规定》。

（2）展馆内禁止吸烟，严禁将易燃易爆物品（如油漆、香蕉水、二钾笨等）带

进场馆，严禁在展馆内动用明火，使用电炉和焊接，严禁使用尼龙弹力布作为布展材料行进布展。

（3）布展施工人员需持证上岗。在搭建与撤展期间，进入展馆的施工人员必须

佩戴安全帽，在 2 米以上高度作业时必须系安全带。超过 2 米的梯子不得带入馆内，超过 2 米的搭建必须自备脚手架进行施工。

（4）禁止在展馆内高空悬挂任何宣传道具（大会指示标识除外）。

（5）布撤展单位不得拆改、损坏、污损原有建筑物和各项固定设备，如门窗、

柱、墙等。爱护展会统一布展搭建材料，如展板、展架、展具等，如有损坏，负赔偿责任。

2、特装展位布撤展要求

特装展位布撤展在遵守基本要求的同时，还需遵守下列要求：

（1）搭建单位应严格按图施工，不得任意扩大面积和占用公用部位，消防通道

严禁堆物。对消防安全整改意见须及时整改。

（2）展位搭建的展板与墙面必须保持 50 公分以上距离，所有特装搭建展位（各

交易团、参展企业等）的设计与布置，其垂直正投影不得超过预留空地的范围，最高点高度不得超过 5 米。

（3）室内单层特装展台高度超过 4.5 米（含 4.5 米）或顶部结构搭建面积超过展位面积 50%以上的展台，必须将展位搭建设计图纸交上海新国际博览中心指定的上海汉海展览咨询有限公司进行申报并审核。审图费为人民币 25 元/平米（复核费为 18元/平米）；双层、多层展台审图费为 50 元/平米。

（4）使用木结构进行展位特装，应使用防火材料或防火涂料对木结构进行防火

处理。各类变压器不得直接安装在可燃物体上。

（5）必须采用符合安全要求的合格登高工具,作业周围应设置安全区，设明显的

警告标志。

（6）布撤展单位对展位的搭建形式如有特殊要求，必须预先与各交易团联系，

经同意后方可施工。

3、展会安全用电要求

展位用电安全贯彻“谁主管，谁负责”的原则。特装展位所属的参展单位、承造单

位要对其展位的用电安全负责。特装展位须在展会期间安排值班电工，并将值班电工名单、联系电话、值班地点上报备案。具体要求：

（1）电工须持有效操作证上岗，自觉遵守安全用电操作规程。

（2）选用的电气材料和设施设备须符合国家产品质量标准和消防安全要求。

（3）配电开关箱内必须设置 30mA 灵敏度的漏电保护器，电线须选用 ZR-BVV

（难燃双塑铜芯电线）和护套电线，金属保护管和金属构件须做电气跨接，并做安全接地，各电气回路必须有专用保护地线，并与凡可能接触漏电的金属构件相连。

（4）功率发热灯具应加装防护罩，禁止使用碘钨灯及 150W 以上的大功率灯具。

筒灯、石英灯要有石棉垫防护，广告灯箱、灯柱内须留有对流散热孔。灯具整流器和触发器须选用消防部门检验合格产品。

（5）布撤展单位不得遮挡或覆盖展馆的照明电箱、动力电箱、电话配线箱，擅

自拆动和增减展厅内的一切固定电器设备和照明灯具，申请的电源插座须严格在所允许最大容量 500W 内使用，不得插接超出允许容量的电器设备，严禁自带插座板串接使用。

（6）参展的展样品或设备需 24 小时供电的，须在开展前报承办单位办理申请用电。

（7）各参展单位如超过所规定的用电量，需提前 20 天向承办单位提出申请，经同意后方可施工（各省市由各省市主办、组团单位统一汇总后上交）。

（三）检查监督办法

由华交会安保组牵头，会同消防、展馆等相关部门，开展展前、展中、展后布撤

展安全的检查监督工作。

1、布展期间，每天上午、下午各两次检查巡视各项布展搭建工作。对发现的问

题及时提出整改意见并拍照取证。对不执行整改的布展搭建单位，采取停电措施，并记录违规名单。

2、开展期间，负责开馆、闭馆展位电源安全检查，每天定时对展位搭建进行安

全巡查，发现问题及时解决。

3、撤展期间，通过广播、通知等形式做好宣传告知，督促搭建单位将所有布展

搭建材料安全清理出展馆。对未按时清理的搭建单位，按展馆规定收取相应费用。

（四）违规处理方式

1、不按时办理相关布展搭建手续或手续不全的搭建单位，不得进场施工。对擅

自进场施工的搭建单位，责令停工退场。

2、不按华交会布撤展要求布展的搭建单位，由大会会同消防等相关部门开具整

改通知，自签收整改通知 2 小时后仍不整改，给予停电处罚。自签收整改通知 8 小时后仍不整改者，按上海市消防要求，开具罚款通知书，罚款将从保证金中扣除，并将

该单位登记备案，取消下届布展搭建资格。

3、不办理用电申请，私自接装用电、乱接乱拉的，将给予停止该展位用电，并

按私接电器用电量的两倍收费处理。

4、对损坏展馆内各类设施，强令其恢复原状，并承担修复的所有费用。

5、展馆内墙壁、展板、通道柱子上用发泡胶粘贴或在标准展位满贴即时贴裱底

的，一经发现，给予口头警告，责令违规者恢复原状，并支付每平方米 100 元（不足1 平方的按 1 平方米计）的清洁及维护费，同时立即取下粘贴物。

6、展样品的包装箱、包装物、纸屑等杂物存放在消防通道内的，一经发现将由

大会安排人员清理，由此产生的费用由违规单位承担。

7、对不服从大会消防安全人员检查，无理取闹者，没收参展证件，送交公安部

门处理。

8、因违章用电而发生事故的展位，大会将视情节轻重追究当事人及相关单位负

责人责任，直至追究法律责任。